附件6

典型交通基础设施建设工程事故

现场应急处置工作要点

依据《企业职工伤亡事故分类》（GB 6441—86）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部〔2018〕37号令）对交通基础设施建设工程事故风险进行分析，桥梁支架坍塌事故、基坑坍塌事故、施工驻地地质灾害、隧道冒顶片帮事故、隧道透水事故、隧道塌陷事故等是我市交通基础设施建设工程施工的典型事故类型。

- 典型交通基础设施建设工程事故分类

（1）桥梁支架坍塌事故：指桥梁支架在搭建过程中未按标准施工或所受外力超过支架承载力范围，而发生的坍塌事故。通常因坍落物自重大，影响范围大，往往伤害人员多，后果严重，容易造成重大或特大人身伤亡事故。

（2）基坑坍塌事故：桥梁、码头、铁路站房、隧道在基坑施工过程中由于土体承载力不足、支护结构强度、刚度和稳定性不足等原因导致的坍塌事故。一般影响范围广，后果严重，容易造成重大或特大人身伤亡事故。

（3）施工驻地地质灾害：不良地质引发的对施工工地、施工道路和施工临时驻地造成的人员和财产损失。施工驻地地质灾害主要有滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷、地面沉降等灾种。一般发生迅速，后果严重，容易造成重大或特大人身伤亡事故。

（4）隧道冒顶片帮事故：隧道工程施工过程中由于围岩风化、岩体破碎、施工中拱顶崩落掉块等，易导致冒顶片帮事故。

冒顶片帮事故易发生在隧道半成洞（未完成二衬施工）地段或掌子面。隧道安全事故以冒顶片帮事故发生率为最多，大冒顶多为群死群伤，危害性极大。

- 隧道透水事故：隧道施工中由于防治水措施不到位而导致地表水和地下水通过裂隙、断层、塌陷区等各种通道快速涌入隧道内，造成作业人员伤亡或财产损失的水灾事故，通常称为透水事故。“富水、高压、不良地质”三者不利组合是诱发透水事故的主要地质条件，此外透水事故具有突发性、危害性巨大、造成人员伤亡多、经济损失大等特点。

- （6）隧道塌陷事故：隧道工程施工过程中，尤其是盾构隧道施工过程中，由于地质突变导致出渣量超大形成空洞、大量失水引发地面下沉、气压泄漏导致土压失衡等，造成盾构隧道上方地面塌陷、建构筑物变形损坏等的事故。

- 隧道塌陷事故易发生在隧道掌子面或掌子面前方或盾尾地面范围。事故往往造成盾构隧道上方土体下沉开裂、地表坍塌、建构筑物变形损坏、管线破裂、道路塌陷中断等，危及人民群众生命和财产安全，具有突发性、危害性巨大、经济损失大、社会影响大和可能引发群死群伤等特点。

- 不同典型事故现场应急处置工作重点

（1）支架坍塌事故现场应急处置要点

- 在救援前，一定要确保没有第二次坍塌或有坍塌时也影响不到营救范围时才能进行抢救人员的行动，避免二次坍塌造成对救援人员的伤害；

- 查明支架坍塌事故发生的位置和范围，划定警戒区域并设置明显警示标志；

- 组织清理抢险通道，引导抢险人员、物资到达现场；

- 迅速组织撤出事故核心区和受威胁区域的人员，核实伤亡、失踪人数；

- 现场指挥人员和抢救人员，应根据事故具体情况，采取机械和人工相结合的办法，对坍塌现场进行处理，抢救中如遇到坍塌巨物，人工搬运有困难时，可调集大型吊车进行吊运。在接近受困人员时必须停止机械作业，改用人工扒物，防止误伤受困人员。若有人员落水应立即搜救、打捞，抢救溺水人员；

- 在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视事故核心区稳定情况，预防因二次坍塌造成事故扩大或升级；

- 对有可能再发生坍塌的地方采取必要的加固保护措施，防止在救援过程中发生二次伤害；

- 现场指挥机构根据现场事态的发展及时调整救援方案，并及时将现场情况报应急指挥部。

（2）基坑坍塌事故现场应急处置要点

- 查明事故发生处的工程地质条件、水文地质条件、岩土特性，基坑边坡支护形式及相关气候条件；

- 分析事故发生原因，编制基坑坍塌应急救援处置方案，邀请相关专业的应急救援专家论证；

- 查明基坑坍塌事故发生的位置和范围，划定警戒区域并设置明显警示标志；

- 明确事故地点的危险有害因素，尤其是存在的浮石、危石等；

- 确定清除危险源的基本方法、技术方案、安全措施；

- 组织清理抢险通道，引导抢险人员、物资到达现场；

- 迅速组织撤出事故核心区和受威胁区域的人员，核实伤亡、失踪人数；

- 确定受灾人员应急救援方案；

- 在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视边坡稳定情况，预防因二次坍塌滑坡造成事故扩大或升级。

- （3）施工驻地地质灾害现场应急处置要点

- 掌握发生事故的施工驻地周围的工程地质条件、水文地质条件、气候条件及周边环境；

- 查明地质灾害发生的原因，针对地质灾害发生原因提出有针对性的应急救援措施；

- 对受地质灾害影响区域设置警戒，对周边重要生产、生活设施加强保护，防止次生的安全事故和环境灾难；

- 编制事故应急救援处置技术方案，邀请相关专业的应急救援专家论证；

- 明确可能需要调动的应急救援力量及设备物资保障；

- 迅速组织撤离受地质灾害影响范围内的作业人员及居民，核实伤亡、失踪人数；

- 确定受困人员救援方案；

- 已撤离的作业人员及居民不得回到受地质灾害影响区内取财物；

- 在抢险过程中，必须有专人检查、监控地质灾害发生区域内土体、水质变化状况，防止发生次生、衍生事故。

- （4）隧道冒顶片帮事故现场应急处置要点

- 查明事故发生地点的工程地质条件、水文地质条件、施工进展情况、施工方案及设计参数、周边环境；

- 调用隧道内人员定位系统及视频监控系统数据图像，查明事故发生区域位置、范围和被埋压、堵截的人员数量和可能位置；

- 保持隧道内的正常通风，启用施工压风、供水管道向受困人员供给新鲜空气及饮用水；

- 明确冒顶片帮应急救援处置方案和相应的救援专家；

- 确定清除危险源的基本方法、技术方案、安全措施；

- 迅速组织撤出事故核心区和受威胁区域的人员；

- 确定受灾人员应急救援方案；

- 抢救中，必须坚持由外向里，加强支护，清理出抢救人员的通道，必要时可开掘通向遇险人员的专用巷道；

- 抢救中，禁止用爆破的方法处理阻碍的大块岩石，应尽量避让，如果因大块岩石威胁遇难人员，可用石块、木头等支顶使其稳定，也可用千斤顶等工具移动大石块，但应尽量避免破坏冒落岩石的堆积状态；

- 在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视隧道拱顶及两侧边墙岩体稳定情况，注意观测隧道拱顶再次塌方的预兆，防止二次事故发生。

- （5）隧道透水事故现场应急处置要点

- 查明隧道发生透水地段的水文地质条件、岩性特征、地质构造特征、周边有无采空区及地表环境条件；

- 查明隧道作业面、积水区施工进展情况及设计支护参数、隧道内主要排水设备情况；

- 依据监测系统、现场勘测和相关人员报告，确定透水事故发生的地点和范围，查核受困人员位置及数量；

- 保持隧道内的正常通风，启动施工压风管道向受困人员供给新鲜空气；

- 判明水源情况，适时关闭隧道防水闸门，保证排水设备不被淹没，应急救援人员应根据水位上升高度决定是否切断事故影响区电源，防止水中带电伤人、电气设备短路；

- 编制透水事故应急救援处置技术方案，邀请相关专业的应急救援专家论证；

- 确定清除危险源的基本方法、技术方案、安全措施；

- 明确可能需要调动的应急救援力量及设备物资保障；

- 迅速组织撤出事故核心区的人员，并明确受透水威胁所有人员安全撤退路线；

- 确定受困人员应急救援方案；

- 在抢救、处理过程中，必须有专人检查、监视透水隧道外部水系变化情况及隧道内抽排水力量，采取针对性措施隔断地表水系向隧道内持续涌水的通道。

（6）隧道塌陷事故现场应急处置要点

①查明事故发生地点的工程地质条件、水文地质条件、盾构施工参数和出渣量情况、周边建构筑物和地下管线变形损坏情况、地表沉降情况、地下空洞情况、道路交通安全情况和周边环境条件等；

②根据现场塌陷事故情况，迅速组织疏散事故影响区域人员，做好事故现场警戒，封闭相关交通路口和人行通道，防止次生灾害发生；

③依据监测系统、现场勘测和相关人员报告，确定塌陷事故发生的地点和范围，查核受困人员位置及数量；

④保持隧道内的正常通风，启动施工压风管道向受困人员供给新鲜空气；

⑤编制塌陷事故应急救援处置技术方案，邀请相关专业的应急救援专家论证；

⑥确定受困人员应急救援方案；

⑦制订现场监控量测方案，对事故影响区域的建构筑物、地下管线和地面沉降等进行加密监测；

⑧确定清除危险源的基本方法、技术方案、安全措施，按应急救援处置技术方案对受损建构筑物和塌陷地表进行加固处理，最大限度减少财产损失；

⑨在抢险、救援、处理过程中，必须有专人检查、监测、监视隧道和地表变化及人员活动情况，注意观测和分析研判再次塌陷的预兆，防止二次塌陷引发次生灾害。